Описание внешнего вида модели

Халат женский Лотос изготавливается согласно ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования».

Халат полуприлегающего силуэта длиной до колена с центральной застежкой на 8 кнопок.

Полочки с кокетками и с вертикальными рельефами от шва кокетки до низа изделия. На боковых частях полочек располагаются нижние накладные боковые карманы, входящие в рельефный и боковой швы. В шов втачивания кокеток и под припуск подгиба входа в карман вставлены широкие канты из отделочных тканей.

Спинка с кокеткой и с вертикальными рельефами от шва кокетки до низа изделия. Для регулировки объема талии в боковые швы втачан пояс, концы которого пристёгиваются двумя кнопками.

Горловина полочки имеет U-образную форму и обтачивается подбортами. Горловина спинки обтачивается обтачкой. В горловину спинки под обтачку крепится размерная этикетка.

Рукава втачные одношовные, длиной 3/4. Низ рукавов обработан притачными манжетами, в шов притачивания которых вставлены широкие канты из отделочных тканей.

Низ изделия обработан швом в подгибку с закрытым срезом. По низу изделия в боковых швах обработаны разрезы.